实验与创新实践教育中心

实验报告

姓    名：                         学    号：

实验台号：                         实验日期：

课程名称：

实验名称：           实验3   反激变换器的设计与仿真分析

实验室名称：

同 组 人：

报告总分数：

教师评语：

助教签字：

教师签字：

日    期：

- 实验目的

二、实验预习

- 查阅文献和书本，阐述反激变换器处于连续导通模式（CCM）和断续导通模式（DCM）时的工作原理。

反激变换器电路图如图1所示：

图 1 反激变换器电路图

针对开关加入RCD缓冲电路的反激变换器的电路图如下：

图 2 加入RCD缓冲电路的反激变换器电路图

上图中的Cs，Rs和Ds构成RCD缓冲电路。

反激变换器本质是一个加入了隔离变压器的Buck-Boost电路（升降压斩波电路），隔离变压器可以视为一个耦合电感，因此针对于变压器上的电流是否连续，可以将反激变换器的导通模式分为连续电流模式（CCM）和断续电流模式（DCM）。

假设变压器的电抗非常大，流过的电流只能线性变化；滤波电容非常大，使得负载电压不变。

- 连续电流模式（CCM）

反激变换器处于连续电流模式时，在一个开关周期存在两个开关状态，如下图所示：

图 3 反激变换器处于CCM工作状态下的开关模式

t0 ~ t1时，S开通后，VD处于断态，流过N1绕组的电流线性增长，电感储能增加；

t1~t2时，S关断后，由于N1绕组的电流瞬间变为0，使得N2绕组产生感应电动势，使得VD导通，变压器的磁场能量通过N2绕组和VD向负载一侧释放。

开关S承受电压，变压器一次侧流通电流is，变压器二次侧流通电流iD波形如下图所示：

图 4 反激变换器处于CCM工作状态下的开关S承受电压，变压器一次侧流通电流is，变压器二次侧流通电流iD波形

上图中，S关断时承受的电压为：

us=Ui+N1N2UO

可以看到，在开关S关断时，二次侧的电流不会在t1~t2内下降到0，即变压器内的磁场能量不会下降到0，因此称该工作模式为连续电流模式（CCM）。

CCM模式下的输入输出电压比为：

UOUi=N2N1D1−D

输入输出电压间不成线性关系。

- 断续电流模式（DCM）

反激变换器处于断续电流模式时，在一个开关周期存在三个开关状态，如下图所示：

- 图 5  反激变换器处于DCM工作状态下的开关模式

t0~t1时，S开通后，VD处于断态，流过N1绕组的电流线性增长，电感储能增加；

t1~t2时，S关断后，由于N1绕组的电流瞬间变为0，使得N2绕组产生感应电动势，使得VD导通，变压器的磁场能量通过N2绕组和VD向负载一侧释放。

t2~t3时，变压器内的磁场能量释放完毕，二次侧电流下降到0，VD关断，由电容C向负载提供能量。

开关S承受电压，变压器一次侧流通电流is，变压器二次侧流通电流iD波形如下图所示：

图 6 反激变换器处于DCM工作状态下的开关S承受电压，变压器一次侧流通电流is，变压器二次侧流通电流iD波形

可以看到，在开关S关断时，二次侧的电流在t1~t2内下降到0，即变压器内的磁场能量下降到0，因此称该工作模式为断续电流模式（DCM）。

DCM模式下的输入输出电压比为：

UOUi=N2N11K

其中：

K = 2LD2TSR

此时输入输出电压的比例不仅取决于占空比，还取决于电路的参数。

- 工程中反激变换器常采用DCM工作模态，请进行调研并说明原因。

反激变换器变压器内的磁通密度取决于绕组电流的大小，磁通密度在CCM和DCM工作模式下的波形如下图所示：

图 7 CCM和DCM工作状态下反激变换器变压器内的磁通密度波形

在最大磁通密度相同时，CCM工作模式下的磁通密度变化范围ΔB小于DCM工作模式；同时，ΔB正比于一次侧绕组承受的电压乘以开关S处于通态的时间ton，在Ui和ton相同时，较大的ΔB意味着变压器需要较小的匝数或者较小尺寸的磁心，因此，反激变换器处于DCM模式时，磁心的利用率较高，通常设计反激变换器使得其工作于DCM模式。

同时，DCM模式下的反激变换器在初级开关管S开通前，次级整流二极管VD就已经关闭，所以不存在反向恢复的问题；反馈补偿容易，不存在右半面零点的问题，所以负载电流突变引起的瞬态响应更快，动态好，过冲也不会太高。

从效率方面看，在DCM模式下，由于二极管上没有反向恢复损耗且MOSFET为软导通，其效率要高于CCM模式。

三、实验数据分析和结论

根据测试数据，绘制实验指导书要求的各特性曲线图；根据实验指导书中实验报告的要求，绘制波形图，由实验数据，计算和分析实验数据得出实验结论（可加页）。

- 对电路参数进行计算，完成电路设计。

- 首先选择开关管的额定电压，这里选用100V耐压的MOSFET，型号为IRF520，开关管的最大耐压值留出30%的安全裕量，则本设计中MOSFET的漏极电压不能超过70V，考虑关断瞬间开关管上值为开关管应力的25%的漏感尖峰，因此副边反射电压最大值为：

VORmax=70V−Vinmax−20V=20V

取VOR=20V。

- 计算线圈匝数比：

n=NpNs=VORVO+VF=1.504≈1.5

取初级线圈匝数为3，次级线圈匝数为2。

- 计算最大导通时间和占空比：

Ton=(VO+VF)×n×0.8T(Vinmin−VMOS−on)+(VO+VF)×n=3.658us

Dmax=TonT=0.439

- 计算初级励磁电感量，假设反激变换器的效率为80%，由能量守恒得到：

Lp=((Vinmin−VMOS−on)×Ton)22.5T×PO=14.395uH

- 计算初级峰值电流/开关管峰值电流：

Ip−PK=(Vinmin−VMOS−on)TonLp=4.176A

初级电流有效值：

Ip−rms=Ip−PKDmax3=1.598A

复位时间：

tr=0.8T−Ton=3.008us

次级电流有效值：

Is−rms=Ip−PKntr3T=2.173A

- 整流二极管反向电压：

VF−reverse=VO+Vinmaxn=24V

- 输出滤波电容：

CO=IODf∆Vout=6.94uF

- 额定负载电阻：

RL=VO2PO=12Ω

- RCD 吸收电路：

电容：RCD 吸收电路中电容需要足够大，一般取 100pF~4.7nF；

变压器漏感：制作较好时，变压器漏感约为 2%~4%初级电感值，此处取 5%，即：

Lleak=5%Lp=0.72uH

电阻取值：

R=4VOR2Lleak×Ip−PK2×f=1062.27Ω

仿真电路如下图所示，其中Vin 为24V，输出滤波电容CO为15uF，RCD缓冲电路中Cs为100nF：

图 8 反激变换器仿真电路图

- 对实验电路进行仿真，分析波形。

调节开关管的占空比，得到12V输出均值电压：

图 9 反激变换器的输出电压Vo 波形

此时占空比为0.32，输出电压均值为11.98V.

输出电压纹波波形如下：

图 10 反激变换器的输出电压Vo 纹波波形

输出电压纹波为0.37V，稳态纹波率为3.09%，符合设计要求。

输出电流波形如下图所示：

图 11 反激变换器的输出电流IO波形

电流均值为0.998A，输出功率约为12W，符合输出功率要求。

变压器原边电流和副边电流波形如下：

图 12 变压器原边电流Ip 和副边电流Is 波形

可以看到，此时反激变换器处于断续电流模式，原边电流最大值为4.032A，和计算得到的原边电流最大值4.176A相差不大，副边电流最大值为5.450A，由电流计算得到的变比为1.35，略小于设计变比；原边电流有效值为1.4118A，和计算得到的原边电流有效值1.598A相差不大。

MOSFET电压应力波形如下图：

图 13 MOSFET电压应力Vds波形

MOSFET最大电压应力为70.62V，基本符合MOSFET的耐压要求。

变压器原边电压波形如下图：

图 14 变压器原边电压Vp波形

变压器原边电压波形基本符合理论波形，但是在开关关断时存在一个尖峰，峰值为46.97V.

输入驱动信号波形如下图：

图 15 MOSFET输入驱动信号Ugs波形

- 研究电路中各主要元器件对电路性能的影响。

- 缓冲电路对MOSFET电压应力的影响

缓冲电路主要用于吸收MOSFET关断时变压器原边产生的电流冲击。通过Rs和Cs减少该冲击对MOSFET造成的电压应力。

Rs减小能够使得电流冲击快速释放，从而减少MOSFET的电压应力。

图 16  Rs减小对MOSFET电压应力的影响(左图Rs=1062Ω，右图Rs=300Ω)

Cs增大能够使得电流冲击快速释放，从而减少MOSFET的电压应力。

图 17 Cs减小对MOSFET电压应力的影响(左图Cs=100nF，右图Cs=4.7nF)

- 变压器漏感对MOSFET电压应力的影响

变压器漏感越大，MOSFET的电压应力越大，选择变压器漏感时，应尽量减小漏感。

图 18 变压器漏感对MOSFET电压应力的影响(左图Lpeak=0.72uH，右图Lpeak=1uH)

- 滤波电容对输出纹波的影响

滤波电容越大，输出电压或者电流的纹波越小。

图 19 滤波电容对输出电压纹波的影响(左图CO=15uF，纹波0.37V，右图CO=30uF，纹波0.186V)

电气工程实验中心

实验原始记录

姓名：              学号：                           实验日期：

实验室名称：                                         实验名称：

同组人：                                             实验老师签字：

实验原始数据和过程记录

（1）输入电压取 18V~30V 中任意值，调节占空比，使输出电压满足设计要求，记录此

时：

输入电压 Vin =      V，

占空比 D =     ，

稳态输出电压 Vout =       V，

输出滤波电容取值Co =        ，

输出电压纹波 ΔVout  = _______V，

稳态纹波率为           ，

变压器原边绕组电压最大值 Vpri_max = ______V，

MOSFET 最大电压应力 Vds_max = ______V。

（2）记录关键仿真波形：驱动信号 Vgs、MOSFET 电压应力波形 Vds、输出电压 Vout、输

出电流 Io、变压器初级电流 Ip、变压器次级电流 Is 和变压器初级绕组端电压 Vpri 的波形，并与参数设计中所计算数值进行比较分析。

所得波形如下图所示：